手持式激光打标机主要技术参数：

| 项目 | 产品参数 | 50W |
| --- | --- | --- |
| 整机特性 | 整机材质 | 全铝结构 |
|  | 激光器 | 采用光纤激光发器使用寿命10万小时以上 |
|  | 激光波长 | 1064nm |
|  | 标刻速度 | ≤12000mm/s |
|  | 主控 | 8寸触摸控制器 |
|  | 冷却系统 | 常温风冷 |
|  | 最小线宽 | 0.001mm |
|  | 重复定位精度 | 0.005mm |
|  | 打标范围 | 110mm×110mm或150×150mm |
|  | 定位方式 | 红光指示 |
|  | 打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 |
| 软件介绍 | 多国语言 | 简体中文、繁体中文、英语、阿拉伯语、波斯语、法语、德语：日语、韩 语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、泰语、土耳其语、越南语等 |
|  | 管理权限 | 多用户管理权限 |
|  | 操作系统 | Linux系统 |
|  | 喷码模式 | 静态、模拟、编码器三种喷码模式 |
|  | 预留信号 | 开始打印、打印状态、打印完毕、故障报警 |
|  | 数据保护 | 具有掉电数据保护功能 |
|  | 漏打监测 | 因材料反光导致误触发，提供过速报警功能 |
|  | 去交叉点 | 自动去除交叉点，避免交叉重点 |
|  | 发码软件 | 可实现单双机发码 |
| 支持类型 | 字体 | 中英文，数字，繁体等标准字库 |
|  | 文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
|  | 条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR |
| 整备参数 | 电源 | 标配：外接电源220V/50HZ |
|  | 耗电量 | 200W |
|  | 机器净重 | 50w:机箱：14kg 、机头：0.8kg |
|  | 外形尺寸 | 50w机箱：306*240*300mm 机头;310*60*70mm |
| 环境 | 要求 | 外部温度0℃-45℃;湿度≤95 ;非冷凝；无振动 |
|  | 适合材料 | 金属类产品,非金属类产品如漆面产品、塑料、橡胶、陶瓷等 |

执行的质量标准：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| GB 7247-87 | 激光产品的辐射安全，设备分类的需要和用户指南 |
| GB10320-88 | 激光设备和设施的电气安全 |
| IS09000-3 | 国际软件标准 |
| GB/T12123-89 | 销售包装程序 |
| IEC 536 | 电工电子设备防触电保护的分类 |

主要配置清单：

| 序号 | 子系统名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光器 | 武汉锐科 | F50 | 1台 | 中国-无锡 |
| 2 | 振镜 | 深圳智博泰克 | ZB2D10C1064 | 1个 | 中国-深圳 |
| 3 | 场镜 | 深圳晶格子 | JGZL1-1064-160-110 | 1个 | 中国-深圳 |
| 4 | 电源 | 台湾明纬 | S150-24W | 1台 | 中国-台湾 |
| 5 | 软件控制系统 | 沈阳百创 | 8寸内置控制屏 | 1台 | 中国-沈阳 |
| 6 | 电池(选配) | 比克 | 120D0mA | 1个 | 中国-郑州 |
| 7 | 滤波器 | 台湾YUNSANDA | CW2B-10A | 1台 | 中国-台湾 |

随机配件及相关资料：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光机设备 | 一台 | 随机配件 |
| 2 | 调试工具 | 一套 | 随机配件 |
| 3 | 机械及电路图 | 一份 | 随机配件 |
| 4 | 电源线 | 一条 | 随机配件 |
| 5 | 说明书 | 一份 | 随机配件 |
| 6 | 保修单 | 一份 | 随机配件 |
| 7 | 合格证 | 一份 | 随机配件 |
| 8 | 优盘 | 一个 | 随机配件 |